VIDP机场运行提示

GENERAL

XPNDR操作

ARR：正常程序

DEP：申请推开/滑出（以较早发生者为准）时选择XPNDR AUTO

滑行程序

在无中间停止线的滑行道/道口停止时，确保所有飞行器有足够的通过间隔。

注意参考TAXI COMPATIBILITY图，确认飞机通过性满足要求。

ARRIVAL

速度控制

60DME DPN：250-230KTS；

三边及三转弯：210KTS；

四边及切入航向：190KTS；

五边20NM：180KTS；

五边10NM-5NM：160KTS；

如不能遵守限制或因性能原因需要改变速度，通知ATC。

减少跑道占用

尽快使用合适的脱离道脱离跑道。

推荐的脱离道：

RWY 10-J2（南向脱离），2436M；

RWY 28-K2（南向脱离），2839M；

RWY 11R-Y4，2648M；

RWY 29L-Z4，2700M；

滑行路线

CARGO APRON主用进位：Link 39/34/33-TWY N-相关机位。

其中裕度最大的是Link 33-TWY N-相关机位。

受限跑道（11R/29L）最远脱离道口及可用着陆距离

RWY 11R-Y5，3294M；

RWY 29L-Z5，2800M。

DEPARTURE

推出程序

Link 33滑出：Facing EAST，推出至CA1/CA2；

Link 34滑出：Facing WEST，推出至CA3/CA4；

除机位253、254、262、263推出时仅限1架外，货机坪Block 1和Block 2允许同时推出。

从机位257 Facing EAST推出时， 在TWY N东向滑行和在Link 34南向滑行的飞机应当在此道口的中间停止线等待。

推出及滑行期间仅限使用慢车推力。

相关平行运行

在相关平行运行模式下，内侧跑道（11L/29R）用于离场，外侧跑道（11R/29L）用于进场。

29R跑道主用TWY P4或P5进跑道离场，其中P5离场可用跑道长度3753M。任何计划使用其它道口离场的请求应当在滑行前向ATC提出。

滑行程序

在得到推出开车指令后5分钟内飞机应当推到起始滑出位置，否则开车指令将被取消。

滑行直线速度不小于15KTS。

如需申请使用全跑道起飞，在推出开车时向ATC申请。

OTHER

DCL

在使用DCL时，保持监听放行频率；语音放行许可的优先权高于DCL，在任何疑问或DCL故障时，转至语音程序。

收到DCL指令后，检查其与实际跑道运行程序及飞行计划的逻辑性、相关性。如果有偏离或疑问，转至语音程序。

如果使用DCL放行，收到DCL放行后应使用DCL回复接受；在申请推出开车指令时，建立语音联系，并使用如下程序（语句）：

“With datalink clearance”，QNH，POB

申请DCL许可的时间不早于EOBT 20分钟或CTOT 35分钟。

DCL指令的确认应不晚于其发布时间5分钟。